面向复合退化语音的显式退化诊断与条件化频带残差修复方法

摘要

真实通信、远程会议、移动终端采集及低码率传输中的语音信号，往往同时受到加性噪声、带宽受限、重采样、低通损伤和低位深量化等多种因素影响。不同退化机制在时频域中的表现及修复需求并不相同：噪声主要掩蔽有效语音结构，带宽限制导致高频信息缺失，量化则可能引入全频纹理失真和非线性伪影。现有端到端增强模型通常使用统一映射完成恢复，虽然能够获得较好的总体性能，但难以解释当前输入的主导退化来源，也难以针对不同退化状态自适应分配修复区域与修复强度。

针对上述问题，本文提出一种面向复合退化语音的显式退化诊断与条件化频带残差修复网络，简称 EDCR-Net。该方法将语音恢复过程分解为基础增强、退化诊断和条件残差细化三个阶段。首先，基础增强模块对输入复数频谱进行初步恢复，并输出可表征退化状态的深层瓶颈特征；其次，通过统计池化和轻量多任务估计器，联合预测噪声存在性、信噪比、有效带宽及量化位深；最后，将上述预测结果构造成连续概率条件，控制低、中、高频带的残差生成和门控注入，从而对基础增强结果中的残余误差实施有针对性的补偿。训练过程中固定基础增强模块，仅优化退化诊断器与条件残差模块，以降低训练成本并保证新增性能收益具有清晰的归因边界。

为支撑大规模实验，本文进一步设计了源语音级数据划分、分片式特征缓存和逐分片训练流程。当前退化诊断实验表明，基础增强器深层统计特征具有较强的退化可分辨性：噪声识别准确率为 0.9999，带宽分类准确率为 0.9961，位深分类准确率为 0.8693，信噪比回归平均绝对误差为 0.8968 dB，Pearson 相关系数为 0.9863。上述结果验证了“先诊断、后修复”的方法前提。系统级增强结果、条件有效性、分频带消融及跨退化泛化实验将在正式训练完成后按统一协议补充。

关键词：语音增强；复合退化；退化诊断；条件残差；频带修复；参数高效学习

1 引言

1.1 研究背景与意义

语音增强旨在从受到噪声、混响或传输失真影响的观测信号中恢复尽可能清晰、自然且可懂的语音，是远程会议、移动通信、自动语音识别、助听设备和人机交互系统的重要前端。早期方法主要依据加性噪声假设进行谱减、维纳滤波或统计估计，深度学习方法则逐步发展出幅度谱映射、复数比率掩膜、复数谱建模及时域端到端重建等路线[1-5]。近年来，研究重点进一步转向感知质量、相位恢复、实时部署和复杂声学环境下的稳健性[6-10]。

真实通信链路中的语音退化通常不是单一噪声问题。移动终端采集、VoIP传输、低码率编码和边缘设备处理可能同时引入带宽裁剪、往返重采样、量化误差、削波、混响与环境噪声。ICASSP 2024 Speech Signal Improvement Challenge以及真实数据驱动的噪声抑制研究均表明，面向通信链路的语音改善需要同时考虑多种失真与真实分布偏移[12-13]。2025年的系统研究和综述也指出，模型在单一数据配方上获得的提升并不必然迁移到混响、复合噪声或真实应用环境，评价体系需要同时覆盖质量、可懂度、稳健性和计算成本[21-22]。

复合退化具有明显的异质性：加性噪声主要掩蔽有效语音结构，带宽限制造成中高频信息缺失，低位深量化则引入离散化纹理和非线性伪影。统一网络虽然能够学习平均意义上的恢复映射，但未必能回答“当前样本主要受到何种退化”“应重点修复哪个频带”和“应采用多大修复强度”。因此，研究一种能够显式诊断退化状态、以低成本调用针对性修复策略并保护基础增强能力的方法，既具有理论上的可解释性价值，也具有模型维护和工程部署意义。

1.2 现有方法的不足

第一，现有模型通常把退化状态隐式编码在高维特征中。复数谱网络、全频—子带融合网络和生成式增强模型能够获得较强的总体性能，但其输出一般不直接给出噪声存在性、信噪比、有效带宽或量化位深等可命名变量[5-10]。在缺少独立诊断任务的情况下，模型是否真正区分了不同退化类型，以及性能提升是否来自正确的退化判断，往往难以验证。

第二，统一恢复策略缺少样本级和频带级针对性。FullSubNet等工作证明了局部子带建模的重要性[6]，近期跨频带建模研究也说明窄带与跨带信息交互有助于复杂谱结构恢复[25]。然而，频带处理多数仍由隐式注意力或固定网络结构决定，未必能够依据当前样本的噪声强度、带宽缺失程度和量化状态动态调整。若对所有输入使用相同后处理，严重退化样本可能补偿不足，而近干净语音则可能出现过度修复。

第三，重新训练大型增强器的成本较高，且新增性能难以归因。多阶段恢复、Taylor展开残差建模以及国内两阶段训练研究表明，把粗恢复与细化优化分开能够降低任务难度[9,15]。但若所有模块始终联合更新，基础增强能力、退化识别能力和后续细化能力仍然相互耦合。当前仍需要一种职责清晰的增量式框架：保留稳定基础增强器，只训练轻量退化诊断与条件残差模块，并通过零条件、打乱条件、预测条件和真实条件对比验证显式状态是否真正参与决策。

1.3 本文研究内容与贡献

针对上述问题，本文提出面向复合退化语音的显式退化诊断与条件化频带残差修复网络EDCR-Net。该方法不被表述为对某一既有网络内部结构的简单修改，而是把语音恢复组织为“通用基础增强—显式退化诊断—条件化频带细化”三个职责相对独立的阶段。基础增强器提供初步恢复结果与深层表征，诊断器把隐式特征转换为噪声、SNR、带宽和位深四类结构化状态，残差模块再依据连续条件概率对不同频带实施受控补偿。

本文的主要工作概括如下：①构建覆盖带宽限制、往返重采样、低通、量化和加性噪声的复合退化与结构化标签体系；②提出基于深层瓶颈统计的轻量多任务退化诊断方法，将四类退化属性转化为可独立评价的显式变量；③提出预测条件驱动的全局与分频带残差修复机制，使修复范围和注入强度随样本状态变化；④采用冻结基础增强器、分阶段训练和分片缓存策略，降低训练成本并建立清晰的性能归因边界；⑤构建覆盖诊断准确性、系统增强、退化强度、条件有效性、典型频谱和复杂度的实验体系，与第一工作量形成相近的证据密度。

2 国内外研究现状

2.1 深度语音增强与复数谱建模

深度语音增强经历了从幅度谱估计到相位感知和时域端到端建模的发展。复数比率掩膜为同时估计实部与虚部提供了统一表示[3]，DCCRN将复数卷积与循环网络结合以改善相位恢复[5]，Conv-TasNet则证明了直接在时域学习分析—合成变换的可行性[4]。在此基础上，MetricGAN+通过可感知指标代理优化主观质量[7]，CMGAN利用Conformer和度量对抗学习兼顾局部谱结构与长程依赖[8]，TaylorSENet把增强解释为粗估计与高阶复数残差叠加，为后续残差细化提供了方法启发[9]。

近两年研究更关注真实数据、生成式不确定性与低复杂度部署。ICASSP 2024相关工作强调真实训练数据对抑制模拟—真实域差异的重要性[13]；Lay和Gerkmann从输出方差角度分析扩散式增强的稳定性[23]；GTCRN则以超低参数和计算量展示了轻量复数谱增强的工程潜力[14]。2025年的系统研究表明，网络在混响与混响—噪声联合环境中的表现仍受数据分布、目标定义和评价指标影响[21]。这些进展提升了基础增强能力，但多数方法仍以直接学习统一映射为主。

2.2 通用语音恢复与复合退化建模

随着应用场景从单一降噪扩展到通信语音改善，研究对象开始同时覆盖噪声、混响、带宽限制、削波和编码伪影。DNS Challenge推动了真实噪声抑制评测[11]，ICASSP 2024 SSI Challenge进一步把语音通信链路中的多类失真纳入统一评价[12]。相关研究说明，复合退化包含“信息被污染”和“信息已缺失”两种性质不同的问题，仅依赖传统加性噪声模型难以完整描述。

通用恢复模型通常通过大规模混合数据学习共享表示，优势是覆盖多种条件，局限是每条样本的具体退化来源仍然隐含在网络内部。近期综述指出，语音增强系统的实际有效性需要结合数据来源、听觉质量、识别性能和部署约束综合判断[22]；针对听障人群的研究也表明，噪声抑制对可懂度、听觉努力和主观质量的影响并不完全一致[27]。因此，复合退化研究不仅需要报告最终质量指标，还需要建立能够解释输入状态与修复行为之间关系的中间证据。

2.3 条件感知与状态辅助增强

条件感知方法通过噪声类型、SNR、环境类别、说话人信息或可靠性分数调制特征变换、注意力和门控，使网络能够根据输入状态改变恢复策略。其关键不在于增加一个条件向量，而在于条件必须具有可解释来源，并在推理阶段可获得。本文选择噪声存在性、连续SNR、有效带宽和量化位深作为显式状态，是因为它们分别对应噪声抑制强度、高频信息缺失和量化纹理修复等不同决策。

近两年的相邻研究为条件化决策提供了进一步证据。基于SNR估计的动态权重调制能够根据声学可靠性改变音视频信息贡献[26]，认知式上下文建模与人机评价指标也被用于复杂语音增强[24,30]。虽然这些工作依赖视觉或交互信息，不能直接替代纯音频复合退化诊断，但它们共同说明：显式可靠性或状态变量只有通过条件扰动、权重分布和性能变化进行验证，才能证明其确实参与了增强决策。

2.4 多阶段恢复与残差细化

多阶段方法通常先获得稳定的粗增强结果，再进行去伪影、结构补偿或感知细化。TaylorSENet的粗滤波与高阶残差展开表明，残差可以被建模为基础输出与目标频谱之间的可解释差值[9]；国内两阶段远场语音增强研究则利用客观音质指标引导后续优化，为分阶段训练提供了本土研究依据[15]。相较于重新构建完整输出，受限残差更适合承担小幅修补任务，也便于通过残差能量比判断模型是否发生过度重建。

现有多阶段方法仍多采用统一后处理，或者在多个阶段之间进行端到端联合训练。本文进一步把“先诊断、后修复”纳入多阶段框架：基础增强器参数保持固定，诊断器独立学习可命名状态，残差模块只依据预测条件修复剩余误差。这种设计使基础增强能力、退化判断能力和残差贡献能够在实验中分别评价。

2.5 子带建模与高频恢复

语音不同频带承担不同声学功能。低频包含基音和主要能量，中频与共振峰及可懂度密切相关，高频则包含摩擦音、爆破音与清晰度细节。FullSubNet通过全频信息和局部子带信息融合提高单通道增强能力[6]；近期AV-CrossNet进一步利用窄带与跨频带建模增强复杂谱映射[25]。这些结果说明，局部频率结构和跨带上下文均是恢复的重要信息来源。

但频带补偿不能仅由频率位置决定。带宽受限样本需要加强高频恢复，强噪声样本则需要避免把残余噪声同步放大，量化失真可能要求中高频纹理与全频幅度共同修正。本文据此把频谱划分为低、中、高三个区域，并由显式退化条件生成各频带门控，使“修复哪个频带、修复多少”成为可观察、可扰动和可验证的模型决策。

2.6 研究评述与本文定位

综上，现有研究已经分别验证了复数谱建模、全频—子带融合、生成式增强、多阶段恢复、残差细化、轻量部署和条件调制的有效性[5-15,21-26]。不过，这些技术要素通常分散在不同方法中。面向带宽、量化和噪声共同作用的通信复合退化场景，仍缺少一种同时完成多因素显式诊断、预测条件驱动频带修复、冻结式增量训练和条件有效性验证的轻量框架。

因此，本文的贡献不在于宣称首次提出残差、子带或多阶段结构，而在于把这些要素组织为“可诊断—能决策—受控修复”的闭环。该定位既避免把论文弱化为某一基础网络的局部改动，也明确限制了原创性边界：基础增强器是可替换组件，核心研究对象是复合退化状态如何被显式提取并转化为频带级残差决策。

3 显式退化诊断与条件化频带残差修复方法

3.1 问题定义与研究思路

设干净语音为s，观测语音为x，复合退化状态记为δ。δ由噪声存在性、信噪比、有效带宽、重采样状态和量化位深等变量构成。复合退化过程与目标恢复映射分别表示为：

| x = 𝒟(s; δ) | （3-1） |
| --- | --- |
| ŝ = 𝓕(x), ŝ ≈ s | （3-2） |

EDCR-Net不要求单个网络同时完成所有恢复任务，而是把映射𝓕分解为基础增强、显式诊断和条件残差细化三个阶段。基础增强器负责恢复主体结构并提供深层表征；退化诊断器把隐式表征转换为四类可解释状态；条件残差模块依据预测条件对基础输出进行小幅、频带选择性的修正。训练时固定基础增强器，使后续性能变化能够归因于诊断与残差模块。

3.2 整体框架

输入语音首先经过短时傅里叶变换得到复数频谱X。基础增强器Bφ同时输出初步增强频谱Ŝb和瓶颈特征H；统计池化与诊断器Eθ产生九维连续条件c；残差修复器Rψ再生成受控残差ΔS。整个推理过程可写为：

| X = STFT(x), (Ŝb, H) = Bφ(X) | （3-3） |
| --- | --- |
| c = Eθ(Pool(H)), Ŝ = Ŝb + Rψ(Ŝb, c), ŝ = iSTFT(Ŝ) | （3-4） |

该分解形成清晰的功能边界：Bφ承担通用增强，Eθ回答“当前语音坏在哪里”，Rψ回答“应修复哪个频带以及修复多少”。图3-1建议作为本章的总览图，重点展示数据流、冻结关系、条件向量和残差注入位置；其后各小节只解释图中对应模块，避免重复描述整体流程。

【此处插入图3-1】 建议绘制：退化语音 → STFT → 冻结基础增强器 → 初步增强频谱 瓶颈特征 → 统计池化 → 多任务退化诊断 → 9维条件向量 条件向量 + 初步增强频谱 → 分频带残差修复 → iSTFT → 增强语音 用虚线或锁形图标标注“基础增强器冻结”，用实线标注训练路径。

图 3-1 EDCR-Net整体框架

3.3 复合退化生成与结构化标签

为保证训练标签与处理过程一致，本文按“往返重采样—低通滤波—均匀量化—按目标SNR加噪—峰值归一化”的顺序生成复合退化语音。设Rfs表示往返重采样，Lfc表示截止频率为fc的低通滤波，Qb表示b bit对称均匀量化，n表示零均值噪声，则退化链可表示为：

| x₀ = Qb(Lfc(Rfs(s))), x = Norm(x₀ + αn) | （3-5） |
| --- | --- |
| α = RMS(x₀) / [RMS(n) · 10^(SNR/20)] | （3-6） |

每条样本同步保存噪声存在性yn、归一化SNR目标r、带宽类别yb和位深类别yq，并附加clean、light、medium、heavy难度标签。SNR只在存在噪声时参与回归损失；带宽和位深采用离散类别监督。当前固定退化顺序有利于复现，但正式泛化实验应增加随机顺序和真实环境噪声，以排除模型仅学习合成流程伪影的可能。

表 3-1 复合退化诊断任务与标签定义

| 任务 | 输出形式 | 标签空间 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声存在性 | 1维logit | 无噪声/有噪声 | BCEWithLogits |
| SNR | 1维连续值 | 0–40 dB归一化 | 掩码Smooth L1 |
| 有效带宽 | 3维logits | 全带宽/约6 kHz/约4 kHz | 交叉熵 |
| 量化位深 | 4维logits | 16/12/10/8 bit | 交叉熵 |

3.4 深层退化表征与多任务诊断

基础增强器处理实部—虚部双通道频谱并输出瓶颈张量H∈ℝ^(B×C×T×F)。为把变长时频特征压缩为定长诊断向量，本文在时间和频率维度计算每个通道的均值与标准差，并将二者拼接：

| μc = (1/TF) Σt Σf Hc,t,f | （3-7） |
| --- | --- |
| σc = √[(1/TF) Σt Σf (Hc,t,f − μc)²], z = [μ; σ] | （3-8） |

统计向量z经过两层共享感知机得到联合表示h，再由四个任务头分别预测噪声概率pn、归一化SNR r̂、带宽概率pb和位深概率pq。连续概率而非硬标签被拼接为九维条件向量c，以保留类别边界附近的不确定性：

| h = MLP(z), pn = sigmoid(gn(h)), r̂ = sigmoid(gr(h)) | （3-9） |
| --- | --- |
| pb = softmax(gb(h)), pq = softmax(gq(h)) | （3-10） |
| c = [pn, r̂, pbᵀ, pqᵀ]ᵀ ∈ ℝ⁹ | （3-11） |

共享干路能够利用噪声存在与SNR、带宽与重采样等相关性，独立任务头则保留可解释输出。图3-2应展示瓶颈张量、均值—标准差池化、共享干路、四任务头和九维条件编码，重点标注各输出的维度及激活函数。

【此处插入图3-2】 建议绘制：B×C×T×F瓶颈张量 → 时间/频率统计池化 → 2C维向量 共享MLP → Noise头、SNR头、Bandwidth头、Bit-depth头 Sigmoid/Softmax后拼接为9维连续条件；标注SNR有效掩码与四项损失。

图 3-2 显式退化诊断与九维条件编码结构

3.5 条件化频带残差修复

基础增强频谱Ŝb仍可能包含残余噪声、高频缺失和量化纹理。全局条件版本首先沿频率轴生成候选残差R，再由条件嵌入产生实部和虚部门控g；它能够调节整体修复强度，但所有频点共享门控，因此主要作为基础消融模型。

| R = Convfreq(Ŝb), g = sigmoid(G(c)), Ŝ = Ŝb + g ⊙ R | （3-12） |
| --- | --- |

完整版本把F个频点划分为低、中、高K=3个不重叠频带，每个频带设置独立轻量残差分支。条件嵌入为第k个频带和复数通道生成门控αk，门控上限αmax限制残差注入幅度，最终输出为：

| Rk = ℛk(Mk ⊙ Ŝb), αk = αmax · sigmoid(Gk(c)) | （3-13） |
| --- | --- |
| ΔS = Σk Mk ⊙ (αk Rk), Ŝ = Ŝb + ΔS | （3-14） |
| ρres = ‖ΔS‖₂ / (‖Ŝb‖₂ + ε) | （3-15） |

其中Mk为频带掩码，ρres为残差能量比。带宽概率预期主要影响高频门控，噪声概率与SNR用于控制修复的保守程度，位深概率用于调整中高频纹理和全频小幅修正。上述对应关系属于待验证机制，必须通过Predicted、Shuffled、Zero和Oracle条件实验以及门控分布图予以证明。图3-3应展示三个频带专家、条件门控、残差上限和与基础频谱的加和位置。

【此处插入图3-3】 建议绘制：初步增强复数频谱按低/中/高频切分为三个分支 每个分支：轻量频率卷积 → 候选残差；9维条件 → 频带/复通道门控 门控残差经频带掩码拼接，与基础频谱相加；旁注αmax和残差能量比ρres。

图 3-3 条件化频带残差修复与门控注入结构

3.6 优化目标与分阶段训练

退化诊断器采用多任务联合损失。噪声存在性使用二元交叉熵，SNR使用带有效性掩码的Smooth L1，带宽和位深使用交叉熵；四项权重记为λn、λr、λb和λq。

| Ldeg = λnLn + λrLr + λbLb + λqLq | （3-16） |
| --- | --- |

残差模块以全频幅度误差为主，并对带宽受限样本增加高频强调项，同时用残差正则限制过度修改。对于近干净或轻度退化样本，可加入基础结果保护项Lprotect。

| Lenh = λmagLmag + λhfLhf + λresLres + λpLprotect | （3-17） |
| --- | --- |
| Lres = ‖ΔS‖²₂, Lprotect = (1 − wd) ‖Ŝ − Ŝb‖₁ | （3-18） |

训练采用三阶段策略：首先冻结基础增强器并缓存初步增强频谱、瓶颈统计和结构化标签；随后训练诊断器并保存验证集最优检查点；最后加载并冻结最佳诊断器，只训练全局或分频带残差模块。测试前统一重新加载最佳检查点，避免最后一个epoch代替最佳模型。形式化地：

| θ* = arg minθ Ldeg, ψ* = arg minψ Lenh (φ, θ* fixed) | （3-19） |
| --- | --- |

算法 3-1 EDCR-Net分阶段训练与测试流程

| 阶段 | 主要操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1：缓存 | 生成复合退化；冻结基础增强器；提取Ŝb、H及标签 | Estimator/Residual分片缓存 |
| 阶段2：诊断 | 训练多任务退化诊断器；按验证损失选择最佳检查点 | 最佳Estimator检查点 |
| 阶段3：修复 | 冻结基础增强器和诊断器；训练V1或V2残差模块 | 最佳Residual检查点 |
| 统一测试 | 加载最佳检查点；计算诊断、增强、条件和复杂度指标 | 表格、曲线、频谱与门控图 |

3.7 工程实现、可解释性与适用边界

为降低大规模频谱数据的读写开销，估计器缓存仅保存低维统计向量与标签，残差缓存保存干净频谱、退化频谱、基础增强频谱和退化标签；训练时逐分片载入内存并切分小批次。同一源语音的不同退化版本应固定在同一数据子集，正式实验还需检查说话人是否跨集合。模型的可解释量包括四类退化预测、九维条件向量、低中高频门控和残差能量比。

本方法的结论边界包括：诊断器依赖预定义标签空间，未见编码伪影或丢包可能无法由现有四个头完整描述；均值—标准差池化可能损失局部量化纹理；当前基础增强器实例能否被其他主干替换，需要额外实验。故论文应首先在当前复合退化集合和所选基础增强器上证明“预测条件优于打乱条件、分频带版本优于全局版本且近干净样本不过度下降”，再讨论更广泛泛化。

4 实验设计与阶段性结果

4.1 实验设置与检查点评价协议

实验使用16 kHz VCTK语音构建复合退化样本，每条语音统一截取或循环补齐至2 s。STFT采用512点FFT、512点窗长、256点帧移和平方根Hann窗，共257个频点。数据按源语音级约8:1:1划分训练、验证和测试集，随机种子为2026。当前实验选择一个具有公开代码和预训练权重的轻量复数谱网络作为基础增强器，具体实现为GTCRN[14]；其参数在本文训练中保持冻结，仅在实验实现细节中说明。

本阶段优先使用已经训练完成的Estimator和Residual最佳检查点形成结果，不等待跨主干或外部模型复现。退化诊断采用Accuracy、Precision、Recall、F1、Macro-F1、MAE、RMSE和Pearson相关系数；系统增强采用PESQ[16]、STOI[17]、ESTOI[18]、SI-SDR[19]、LSD和HF-LSD。所有系统结果必须在同一测试语音、同一退化参数和同一评价脚本下计算，并保存句级结果，以便绘制箱线图和进行配对统计。

表 4-1 主要实验参数与检查点

| 项目 | 设置/待填写内容 |
| --- | --- |
| 采样率与片段 | 16 kHz；2 s |
| STFT | FFT 512；窗长512；帧移256；sqrt-Hann；257频点 |
| 数据划分 | 源语音级约8:1:1；随机种子2026 |
| 退化等级 | clean / light / medium / heavy |
| 基础增强器 | 公开预训练轻量复数谱网络；参数冻结 |
| Estimator检查点 | 文件名、最佳epoch、验证损失：待自动记录 |
| Residual检查点 | V1/V2文件名、最佳epoch、验证损失：待自动记录 |
| 测试输出 | 句级CSV、汇总CSV、混淆矩阵、散点图、频谱图 |

4.2 退化诊断检查点结果

退化诊断器的总体结果首先用于验证方法前提，即基础增强器深层统计是否包含可分辨的退化信息。当前检查点在噪声识别、带宽分类和SNR回归上表现稳定，位深分类相对困难。除汇总指标外，必须输出带宽与位深混淆矩阵以及真实SNR—预测SNR散点图，避免总体准确率掩盖类别间差异。

表 4-2 退化诊断器测试集总体性能

| 任务 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 噪声识别 | Accuracy | 0.9999 |
| 噪声识别 | Precision | 0.9998 |
| 噪声识别 | Recall | 1.0000 |
| 噪声识别 | F1 | 0.9999 |
| 带宽分类 | Accuracy | 0.9961 |
| 带宽分类 | Macro-F1 | 0.9949 |
| 位深分类 | Accuracy | 0.8693 |
| 位深分类 | Macro-F1 | 0.8661 |
| SNR回归 | MAE | 0.8968 dB |
| SNR回归 | RMSE | 1.1189 dB |
| SNR回归 | Pearson r | 0.9863 |

按退化强度分组后，medium组位深准确率显著下降，而heavy组接近完全正确。这提示8 bit与其他位深较易区分，但10 bit与12 bit可能在噪声和带宽损伤共同作用下被混淆。论文结论应基于类别混淆与样本分布解释，不能只报告总体0.8693。

表 4-3 不同退化强度下的诊断结果

| 退化等级 | 样本数 | Noise Acc | Bandwidth Acc | Bit-depth Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clean | 4414 | 1.0000 | 0.9887 | 0.9878 |
| light | 4414 | 0.9995 | 0.9959 | 0.9638 |
| medium | 4414 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5263 |
| heavy | 4414 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9993 |
| 【此处插入图4-1】 由训练日志或检查点history生成：总损失、四个任务损失、学习率 建议使用2×2或2×3布局，训练/验证曲线同图，标记最佳epoch。 |  |  |  |  |

图 4-1 退化诊断器训练与验证曲线

【此处插入图4-2】 建议四联图：Noise、Bandwidth、Bit-depth混淆矩阵 + True SNR vs Predicted SNR 位深矩阵同时给出归一化百分比；散点图标注y=x、MAE、RMSE和Pearson r。

图 4-2 退化诊断混淆矩阵与SNR回归散点图

4.3 系统级增强主结果

系统级评价是本章的核心。当前检查点即可比较退化输入、冻结基础增强器和EDCR-V1输出；V2检查点训练完成后在同一表格中追加。主表同时报告感知质量、可懂度、波形失真和频谱恢复指标，避免单一PESQ结论。每个指标还应导出句级差值ΔMetric=MetricEDCR−MetricBase，以统计提升样本比例。

表 4-4 基于最佳检查点的系统级增强性能

| 方法 | PESQ↑ | STOI↑ | ESTOI↑ | SI-SDR↑ | LSD↓ | HF-LSD↓ | 改善样本比例↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degraded | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | — |
| Base Enhancer | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | — |
| EDCR-V1 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| EDCR-V2 | 待V2检查点 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |

最值得形成的结论是：EDCR相对于Base在PESQ、STOI/SI-SDR或HF-LSD上获得一致改善，且提升不仅来自少数异常样本。若某些指标方向不一致，应从任务目标解释，例如高频恢复可能改善HF-LSD但轻微降低SI-SDR，不能选择性隐藏不利结果。

4.4 不同退化强度下的增强结果

利用缓存中的severity标签，可直接按clean、light、medium和heavy分组计算Base与EDCR结果。该实验用于回答两个问题：一是中重度复合退化下的增益是否更明显；二是clean和light样本是否被过度修复。除均值外，建议报告每组PESQ提升比例和残差能量比。

表 4-5 不同退化强度下的增强性能

| 退化组 | 方法 | PESQ↑ | STOI↑ | SI-SDR↑ | HF-LSD↓ | ρres↓ | 改善比例↑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clean | Base / EDCR | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |  |
| light | Base / EDCR | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |  |
| medium | Base / EDCR | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |  |
| heavy | Base / EDCR | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |  |
| 【此处插入图4-3】 横轴：clean、light、medium、heavy；曲线：Base、EDCR-V1、EDCR-V2（完成后） 建议分别绘制PESQ、SI-SDR和HF-LSD三幅图；误差棒使用句级bootstrap置信区间。 |  |  |  |  |  |  |  |

图 4-3 不同退化强度下的系统性能曲线

4.5 条件有效性实验

显式条件是否真正改变修复行为，可在同一个Residual检查点上通过替换条件向量直接验证，无需重新训练模型。Zero把九维条件全部置零，Shuffled在测试批次内打乱条件，Predicted使用Estimator输出，Oracle使用真实标签构造条件。若Predicted显著优于Zero和Shuffled并接近Oracle，才能说明诊断信息被残差模块有效利用。

表 4-6 不同条件来源的增强结果

| 条件来源 | PESQ↑ | STOI↑ | SI-SDR↑ | HF-LSD↓ | ρres↓ | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zero | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 条件全零 |
| Shuffled | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 样本间随机错配 |
| Predicted | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 实际推理条件 |
| Oracle | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 真实退化标签 |

结果解释遵循三种情形：Oracle明显优于Predicted，说明性能瓶颈主要在诊断精度；Oracle与Predicted接近，说明现有诊断器已足够，后续应改进残差结构；Predicted与Shuffled接近，则说明条件并未形成有效决策，论文不能把增益归因于显式退化诊断。

【此处插入图4-4】 使用同一检查点输出Zero、Shuffled、Predicted、Oracle四组句级ΔPESQ和ΔHF-LSD 建议绘制箱线图/小提琴图，并标注配对Wilcoxon或bootstrap显著性。

图 4-4 不同条件来源的句级性能分布

4.6 典型频谱与残差可视化

从测试集中选择带宽受限、噪声与量化组合、heavy复合退化三类代表性语音，统一展示Clean、Degraded、Base、EDCR、Residual Map和Absolute Error Map。所有频谱图使用相同时间范围、频率范围和颜色尺度，并在高频区域增加局部放大，以避免视觉对比受色条变化影响。

该图不用于替代定量指标，而用于解释EDCR修复了哪些区域。理想现象是残差集中于Base仍存在明显误差的时频位置，带宽受限样本的高频误差减小，同时clean样本的残差整体较弱。若残差在全频均匀铺开或与误差区域不一致，应检查门控、损失权重和基础保护机制。

【此处插入图4-5】 每类样本建议六列：Clean ¦ Degraded ¦ Base ¦ EDCR ¦ Residual ¦ ¦EDCR−Clean¦ 至少三行：带宽受限、噪声+量化、heavy复合退化；统一dB范围和色条。

图 4-5 典型样本的频谱、残差与误差对比

4.7 参数量与推理复杂度

复杂度结果可由模型结构和检查点直接获得。除总参数量与新增参数量外，应在同一设备上测量单条2 s语音的平均推理时间、CPU/GPU实时因子和峰值内存。基础增强器冻结只减少训练参数和反向传播开销，不代表推理阶段无需执行，因此不能仅以“可训练参数少”推断实时性。

表 4-7 基于检查点的性能—复杂度统计

| 模型 | 总参数量 | 新增参数量 | 可训练参数量 | 模型大小 | CPU RTF | GPU RTF | 峰值内存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base Enhancer | 待补 | 0 | 0 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| Estimator | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| EDCR-V1 | 待补 | Estimator+2184 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| EDCR-V2 | 待补 | 待V2统计 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |

4.8 阶段性结论与结果补充顺序

当前检查点已经能够支撑退化诊断性能、系统级Base—EDCR对比、severity分组、条件有效性、典型频谱和复杂度六类结果。它们对应“可诊断—有增益—条件有效—不过度修复—可解释—成本可控”的最短证据链，优先级高于外部模型、跨主干和未知退化等扩展实验。

现阶段论文最值得验证的四条结论是：①深层统计能够准确表征噪声、SNR和带宽，并对位深具有总体可用的区分能力；②冻结基础增强器时，EDCR检查点能进一步改善至少一组感知、可懂度或频谱指标；③Predicted条件优于Zero和Shuffled，说明显式退化信息真正参与残差决策；④中重度退化增益更明显，同时clean和light组没有显著下降。若上述任一结论不成立，应先调整模型或训练策略，再扩展实验规模。

表 4-8 当前检查点优先输出清单

| 优先级 | 结果文件 | 对应论文位置 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 诊断汇总CSV、混淆矩阵、SNR散点图 | 表4-2、表4-3、图4-2 |
| P0 | 总体增强与severity句级结果 | 表4-4、表4-5、图4-3 |
| P0 | Zero/Shuffled/Predicted/Oracle结果 | 表4-6、图4-4 |
| P1 | 典型频谱、参数量与运行时间 | 图4-5、表4-7 |

5 结论与后续工作

本文面向噪声、带宽限制、重采样、低通与量化共同作用的复合退化语音，提出EDCR-Net。该方法通过基础增强、显式退化诊断和条件化频带残差修复三个阶段，将通用恢复与退化特异性细化进行功能解耦。多任务诊断器把深层隐式状态转化为噪声、SNR、带宽和位深四类可解释变量；频带残差模块利用预测条件控制低、中、高频修复强度；冻结式训练则使新增性能收益与基础增强器能力变化相区分。

现阶段退化诊断结果已经验证方法前半部分的可行性。下一阶段按照第四章所列顺序，优先由最佳检查点生成系统级主结果、退化强度分组、条件有效性、典型频谱和复杂度统计；在核心证据链成立后，再补充分频带V2、无条件残差、未知退化和跨主干验证。

参考文献

[1] WANG D L, CHEN J. Supervised speech separation based on deep learning: An overview[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2018, 26(10): 1702-1726.

[2] HU Y, LOIZOU P C. Evaluation of objective quality measures for speech enhancement[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2008, 16(1): 229-238.

[3] WILLIAMSON D S, WANG Y, WANG D L. Complex ratio masking for monaural speech separation[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2016, 24(3): 483-492.

[4] LUO Y, MESGARANI N. Conv-TasNet: Surpassing ideal time-frequency magnitude masking for speech separation[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(8): 1256-1266.

[5] HU Y, LIU Y, LV S, et al. DCCRN: Deep complex convolution recurrent network for phase-aware speech enhancement[C]//Proceedings of Interspeech. 2020: 2472-2476.

[6] HAO X, SU X, HORAUD R, et al. FullSubNet: A full-band and sub-band fusion model for real-time single-channel speech enhancement[C]//Proceedings of ICASSP. 2021: 6633-6637.

[7] FU S W, YU C, HSIEH T A, et al. MetricGAN+: An improved version of MetricGAN for speech enhancement[C]//Proceedings of Interspeech. 2021: 203-207.

[8] CAO R, ABDULATIF S, YANG B. CMGAN: Conformer-based MetricGAN for monaural speech enhancement[C]//Proceedings of Interspeech. 2022: 936-940.

[9] LI A, ZHENG C, PENG R, et al. Taylor, can you hear me now? A Taylor-unfolding framework for monaural speech enhancement[C]//Proceedings of IJCAI. 2022: 4193-4199.

[10] RICHTER J, WELKER S, LEMERCIER J M, et al. Speech enhancement and dereverberation with diffusion-based generative models[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2023, 31: 2351-2364.

[11] DUBEY H, GOPAL V, CUTLER R, et al. ICASSP 2023 deep noise suppression challenge[C]//Proceedings of ICASSP. 2023: 1-5.

[12] RISTEA N C, SAABAS A, CUTLER R, et al. ICASSP 2024 speech signal improvement challenge[C]//Proceedings of ICASSP. 2024: 1-5.

[13] XU Z, SACH M, PIRKLBAUER J, et al. Employing real training data for deep noise suppression[C]//Proceedings of ICASSP. 2024: 10731-10735.

[14] RONG X, et al. GTCRN: A speech enhancement model requiring ultralow computational resources[C]//Proceedings of ICASSP. 2024.

[15] 雷桐, 胡沁雯, 卢晶, 等. 利用客观音质指标的远场语音增强模型两阶段训练方法[J]. 声学学报, 2024. DOI: 10.12395/0371-0025.2024393.

[16] RIX A W, BEERENDS J G, HOLLIER M P, et al. Perceptual evaluation of speech quality (PESQ): A new method for speech quality assessment of telephone networks and codecs[C]//Proceedings of ICASSP. 2001: 749-752.

[17] TAAL C H, HENDRIKS R C, HEUSDENS R, et al. An algorithm for intelligibility prediction of time-frequency weighted noisy speech[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2011, 19(7): 2125-2136.

[18] JENSEN J, TAAL C H. An algorithm for predicting the intelligibility of speech masked by modulated noise maskers[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2016, 24(11): 2009-2022.

[19] LE ROUX J, WISDOM S, ERDOGAN H, et al. SDR—Half-baked or well done?[C]//Proceedings of ICASSP. 2019: 626-630.

[20] FENG Y, CHEN F. Nonintrusive objective measurement of speech intelligibility: A review of methodology[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2022, 71: 103204.

[21] WANG H, PANDEY A, WANG D L. A systematic study of DNN based speech enhancement in reverberant and reverberant-noisy environments[J]. Computer Speech & Language, 2025, 89: 101677.

[22] NATARAJAN S, AL-HADDAD S A R, AHMAD F A, et al. Deep neural networks for speech enhancement and speech recognition: A systematic review[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2025, 16(7): 103405.

[23] LAY B, GERKMANN T. An analysis of the variance of diffusion-based speech enhancement[C]//Proceedings of Interspeech. 2024: 2205-2209.

[24] WANG S S, CHEN J Y, BAI B R, et al. Unsupervised face-masked speech enhancement using generative adversarial networks with human-in-the-loop assessment metrics[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2024, 32: 3826-3837.

[25] KALKHORANI V A, YU C, KUMAR A, et al. AV-CrossNet: An audiovisual complex spectral mapping network for speech separation by leveraging narrow- and cross-band modeling[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2025, 19(4): 685-694.

[26] ZHU Z, ZHANG L, PEI K, et al. Endpoint-aware audio-visual speech enhancement utilizing dynamic weight modulation based on SNR estimation[J]. Neural Networks, 2025, 185: 107152.

[27] DONG R, LIU P, TIAN X, et al. Influences of noise reduction on speech intelligibility, listening effort, and sound quality among adults with severe to profound hearing loss[J]. Frontiers in Neuroscience, 2024, 18: 1407775.

[28] HSU W N, SHI B, LI Y, et al. ReVISE: Self-supervised speech resynthesis with visual input for universal and versatile audio-visual speech enhancement[C]//Proceedings of CVPR. 2023: 23780-23790.

[29] KIM J H, KIM J, CHUNG J S. Let there be sound: Reconstructing high quality speech from silent videos[C]//Proceedings of AAAI. 2024: 18451-18459.

[30] WANG F, YANG S, SHAN S, CHEN X. CogCM: Cognition-inspired contextual modeling for audio-visual speech enhancement[C]//Proceedings of ICCV. 2025: 21408-21418.